# Relazione di laboratorio di Fisica                                                     Adriano Festa

Classe 2 tr.B

## Conferma empirica della legge di Boyle

Materiali e strumenti utilizzati: - mercurio

- tubicino di gomma, diametro (0.0050 ± 0.0001) m

- calibro (0.0001m; p= 1.000m )

- catetometro (0.001m; p= 1.000m)

- barometro (  =100 Pa )

- asta di sostegno

Obiettivo:  confermare la validità sperimentale della legge di Boyle attraverso la

compressione di un gas considerato perfetto a temperatura costante.

Procedimento: tenendo aperto il rubinetto A, si introduce il mercurio nel tubo

ricurvo attraverso l’apertura in B. Il liquido si dispone nei due rami

allo stesso livello (per la legge dei vasi comunicanti) (a).

Chiudendo il rubinetto A, si introduce dell’altro mercurio. Il

mercurio in più aumenterà la pressione dell’aria intrappolata nel

ramo chiuso diminuendone il volume. Aumentando progressivamente

la quantità di mercurio nel ramo B il volume  del gas diminuirà. Con

un numero sufficiente di misurazioni si potrà verificare la relazione di

proporzionalità tra la pressione e il volume .

Un accorgimento utile per evitare di maneggiare il mercurio (con i

rischi legati alla sua tossicità) è, al posto di aggiungere nuovo

liquido, quello di sollevare il ramo B e di aumentare, di fatto, la

massa del metallo che preme sull’aria.

Dati:

Tabella relativa al rapporto tra pressione e volume.

Calcoli effettuati:

Note sulle formule:   per calcolare il volume dell’aria imprigionata nel tubetto di gomma

abbiamo ipotizzato una forma cilindrica (quindi V=Sb*h,ed

allora V=d²/4**h). Per calcolare la pressione abbiamo utilizzato la

legge di Stevino (P = F/S = m*g/S = V*g/S = *g*h essendo  la

densità del mercurio) sommando, naturalmente, ogni volta la

pressione atmosferica sempre presente.

Osservazioni e considerazioni: l’esperimento può dirsi riuscito in quanto i valori di

P*V, che dovrebbero mantenersi costanti, rientrano

perfettamente negli errori sperimentali, in più,

andrebbero sicuramente aggiunti molti fattori che

concorrono nel disturbare il fenomeno, quali una piccola

variazione della temperatura, una sicura, anche se

minima, deformazione del tubetto di gomma, una

possibile perdita del rubinetto, degli inevitabili errori

nella lettura dei valori. E’utile inoltre ricordare che l’aria

non è assolutamente simile all’ideale gas perfetto, in

quanto oltre ad essere una miscela di diversi gas (e di

molecole non piccolissimi), ha una temperatura non

molto alta ed una pressione sicuramente rilevante

( sull’ordine del 105 Pa).

E’ interessante anche osservare che la legge di Boyle è

una legge sperimentale, ovvero si verifica soltanto in

una gamma di situazioni ben precise.

E’ degna di nota anche una possibile aggiunta

all’esperimento: al momento di misurare la pressione

dell’aria si può ricorrere, al  posto di utilizzare un

barometro pronto, alla costruzione di un barometro a

canna di  Torricelli, ripetendo la famosa esperienza del

fisico. ( come abbiamo verificato, il peso del mercurio

sospeso in un capillare chiuso ad una estremità e con

l’altra immersa in una bacinella di mercurio è uguale alla

pressione atmosferica ).