Reti di Computer (Computer Networks)

Con il termine “Rete di Computer” indichiamo un insieme interconnesso di computer automi. Dove due computer sono detti interconnessi se sono in grado di scambiarsi informazione (a prescindere dal mezzo fisico) ed automi quando sono indipendenti tra loro.

Le Reti hanno avuto un grande sviluppo in quanto:

- Permettono la condivisione delle risorse a prescindere della distanza dell’utente.

- L’alta affidabilità grazie alla capacità di mantenere l’operatività nonostante i problemi dell’hardware.

- Il risparmio di denaro poiché i piccoli computer hanno un rapporto prezzo/prestazioni molto migliore dei mainframe.

- Costituisce un importantissimo mezzo di comunicazione facilitando la collaborazione tra gruppi di persone anche molto distanti.

I sistemi capaci di interagire tra loro pur basandosi su sistemi operativi incompatibili, sono detti aperti quando permettono le comunicazioni in accordo con gli standard specificati nel modello generale Open System Interconnection (OSI). Questi standard sono stati definiti da una speciale commissione dell’International Standard Organization (ISO).

Il comitato ISO ha stabilito le regole e le opzioni per tali interazioni definendo un modello di riferimento. Esso definisce il numeri, le relazioni e le caratteristiche funzionali dei livelli, ma non definisce i protocolli effettivi. È l’architettura di rete che definisce, livello per livello, i protocolli effettivi.

Architettura del modello OSI

Strato fisico

- ha lo scopo di rendere invisibile allo strato superiore il tipo di mezzo trasmissivo utilizzato

- fornisce i mezzi meccanici, elettrici, funzionali e procedurali per attivare, mantenere, disattivare le connessioni fisiche

- effettua il trasferimento fisico delle cifre binarie scambiate dalle entità collegate

- la definizione del protocollo di strato fisico include la definizioni dei livelli dei segnali

- forme d'onda impiegate per la trasmissione

Strato di collegamento

- fornisce i mezzi funzionali e procedurali per il trasferimento delle unita' di dati tra entità di rete

- fornisce i mezzi funzionali e procedurali per

- sincronizzazione

- controllo degli errori

- controllo del flusso

- suddivisione del flusso proveniente dallo strato di rete su più canali fisici

- multiplazione di più flussi provenienti dallo strato di rete su un unico canale fisico

Strato di rete

- Fornisce i mezzi per instaurare, mantenere ed abbattere le connessioni di rete tra le entità dello strato di trasporto e per trasferire le unita' di dati tra dette entità.

- Risolve tutti i problemi relativi a:

- accesso dei sistemi terminali alla rete di comunicazione

- instradamento

- utilizzazione di eventuali reti di transito

- Rende invisibile allo strato di trasporto il modo in cui sono utilizzate le risorse di rete

- Le funzioni messe a disposizione da questo strato includono

- indirizzamento

- identificazione dei nodi terminali

- selezione del singolo servizio richiesto (qualora siano disponibili più servizi)

- controllo del flusso delle unita' di dati

Strato di trasporto

- Fornisce alle entità di sessione una connessione di trasporto intesa come risorsa virtuale per il trasferimento delle unita' di dati

- ottimizzato rispetto all'uso del servizio di rete

- trasparente

- indipendente dalle operazioni di instradamento delle unità di dati e di commutazione

- con una qualità del servizio possibilmente costante e pari a quella richiesta nel momento in cui la connessione di trasporto viene instaurata.

- Le funzioni dello strato di trasporto sono organizzate in classi di servizio caratterizzate da indici di qualità come:

- capacità

- ritardo di trasferimento

- tasso d'errore residuo

- disponibilità della connessione

Strato di trasporto

- E' lo strato più basso della pila OSI per il quale le funzioni di trasporto messe a disposizione del livello superiore sono esclusivamente del tipo da estremo ad estremo

Strato di sessione

- La sessione è una connessione che consente a due unità di presentazione di colloquiare provvedendo alla strutturazione e alla sincronizzazione dello scambio dati in modo da poterlo sospendere, riprendere e terminare in modo ordinato

- Una connessione di sessione è sempre in corrispondenza con una connessione tra applicazioni e quindi non gestisce funzioni di multiplazione o di suddivisione che sono invece realizzate dagli strati sottostanti.

- il colloquio tra due entità di presentazione è strutturato in attività

attività:

- definita in base alle finalità dello scambio informativo

- si articola in unita' di colloquio

Strato di presentazione

Lo strato di presentazione consente il colloquio tra due entità di applicazione facendosi carico dei problemi di trasformazione della sintassi dei dati ma preservandone il significato.

Pertanto esso

- provvede alla strutturazione, sincronizzazione e gestione del dialogo tra entità di applicazione

- risolve problemi di compatibilità rispetto alla rappresentazione dei dati da trasferire

A tale scopo puo' fornire allo strato superiore anche funzioni di

- codificazione di sorgente (compressione dei dati)

- cifratura

Esempio:

In un sistema con architettura client-server lo strato di presentazione di un protocollo per terminale virtuale nasconde alle entità di applicazione le differenze tra terminali remoti facendoli apparire come un unico tipo di terminale virtuale

Strato di applicazione

- include tutte le funzioni utilizzate nelle comunicazioni tra sistemi non espletate dagli strati inferiori tra cui

- instaurazione di connessioni tra processi applicativi e loro identificazione

- verifica delle risorse necessarie alla comunicazione

- determinazione della qualità del servizio richiesta

- determinazione della sintassi di trasferimento

- trasferimento delle informazioni

- abbattimento delle connessioni