Appunti di Comunicazioni Elettriche

Varie sui sistemi di trasmissione

### Generalità sulle radiocomunicazioni

Si parla di sistemi di radiocomunicazione per indicare quei sistemi di trasmissione di informazioni a distanza (quindi sistemi di telecomunicazioni) basati sull’impiego, come segnale portante, di onde elettromagnetiche comprese entro un intervallo di frequenze opportune (radioonde).

Queste onde viaggiano da un radiotrasmettitore (o stazione trasmittente) ad un radioricevitore.

Le informazioni (conversazioni nella radiotelefonia, segnali in codice telegrafico nella radiotelegrafia, parole e musica nella radiodiffusione, immagini e suoni nella televisione) sono prima convertite da un trasduttore (microfono, codificatore telegrafico, telecamera visiva, ecc.) in segnali elettrici (correnti e tensioni) di ampiezza variabile; in seguito,  tali segnali vanno ad agire, mediante il processo di modulazione (di ampiezza, di fase o di frequenza), su un’onda detta portante e generata da un opportuno circuito elettrico oscillante presente nel radiotrasmettitore. Il segnale così ottenuto (detto perciò segnale modulato), dopo una necessaria amplificazione, viene inviato all’antenna trasmittente, la quale lo irradia nello spazio sotto forma di onde elettromagnetica.

I ricevitori, più o meno distanti, captano le onde elettromagnetiche mediante un’antenna ricevente e, dopo un processo di amplificazione e demodulazione, ricavano, in uscita dell’apparato ricevente, l’informazione emessa in trasmissione.

#### Classificazione delle radioonde

Le frequenze delle onde radio (o radioonde o semplicemente onde elettromagnetiche) sono misurate in Hz e in loro multipli. Tutte le onde radio cadono nella gamma di frequenza che va da 3 kHz a 300 GHz: entro questa gamma di frequenze (e di lunghezze d’onda), le onde radio sono ulteriormente classificate.

Possiamo citare almeno tre diverse classificazioni delle radioonde. La prima classificazione introdotta prevedeva che le radioonde fossero semplicemente indicate con un simbolo, che è la sigla della denominazione inglese di ogni campo: ad esempio, le onde a bassissima frequenza erano indicate con la sigla VLF, che sta appunto per Very Low Frequency.

Successivamente, a questa classificazione è stata aggiunta un’altra che introduceva il concetto di bande di frequenza, ciascuna indicata con un numero N: la banda N° comprende le onde la cui frequenza va da 0.3⋅10NHz e 3⋅10NHz. Così facendo, si è ottenuta la seguente classificazione (detta classificazione internazionale delle onde hertziane):

| Frequenza | Denominazione | Lunghezza d’onda | Simbolo | Banda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <30 kHz | O. miriametriche o a bassissima frequenza | > 10 km | VLF | 4 |
| 30¸300 kHz | O. chilometriche o a bassa frequenza | 1000¸100 m | LF | 5 |
| 300¸3000 kHz | O. ettometriche o a media frequenza | 100¸10 m | MF | 6 |
| 3¸30 MHz | O. decametriche o a alta frequenza | 10¸1 m | HF | 7 |
| 30¸300 MHz | O. metriche o ad altissima frequenza | 1¸0.1 m | VHF | 8 |
| 300¸3000 MHz | O. decimetriche o a frequenza ultraalta | 100¸10 cm | UHF | 9 |
| 3¸30 GHz | O. centimetriche o a frequenza superalta | 10¸1 cm | SHF | 10 |
| 30¸300 GHz | O. Millimetriche o a frequenza estremamente alta | 10¸1 mm | EHF | 11 |

La terza ed ultima classificazione di rilievo è la cosiddetta classificazione radiotecnica, che divide ancora lo spettro di frequenza in bande, ma con intervalli e denominazioni diversi da quelle appena elencate:

| Frequenza | Denominazione | Lunghezza d’onda |
| --- | --- | --- |
| <150 kHz | O. lunghissime | > 2 km |
| 150¸300 kHz | O. lunghe | 2¸1 km |
| 300¸500 kHz | O. mediolunghe | 1000¸600 m |
| 500¸1500 kHz | O. medie | 600¸200 m |
| 1.5¸3 MHz | O. mediocorte | 200¸100 m |
| 3¸15 MHz | O. corte | 100¸20 m |
| 15¸30 MHz | O. cortissime | 20¸10 m |
| 30¸300 MHz | O. ultracorte | 10¸1 m |
| > 300 MHz | Microonde | < 1m |

Per le microonde si ha poi una ulteriore classificazione, sempre in bande di frequenza.

La trasmissione delle radioonde (che viaggiano alla velocità della luce, cioè approssimativamente 300000 km/s), sfrutta la proprietà della ionosfera (cioè gli strati superiori ionizzati dell’atmosfera terrestre) di riflettere parzialmente verso il basso le onde elettromagnetiche. Questo, però, avviene solo per una ristretta fascia di frequenze, corrispondente alle onde medie ed alle onde corte, che possono pertanto essere trasmesse alle grandi distanze. Al contrario, per le frequenze molto basse  e molto alte (cui corrispondono lunghezze d’onda rispettivamente molto alte e molto basse),  la riflessione operata dalla ionosfera è fortemente limitata, per cui la trasmissione non può avvenire su grandi distanze.

#### Servizi di radiocomunicazione

I servizi che utilizzano le radioonde possono essere classificati, allo stato attuale, nel modo seguente:

- smistamento del traffico commerciale via ponte radio su onde ultracorte e microonde oppure con radioonde su onda corta via ionosfera o anche con microonde tramite i satelliti artificiali per telecomunicazioni;

- diffusione di programmi radiofonici che vengono trasmessi nelle bande delle onde lunghe, medie, corte e ultracorte;

- radioassistenza alla navigazione aerea e navale, realizzate prevalentemente su onde lunghe, corte, ultracorte e microonde;

- servizi di pubblica utilità, specie nell’ambito delle comunità urbane e suburbane, prevalentemente realizzate mediante ripetitori su onde ultracorte e microonde (particolarmente adatti per l’espletamento del servizio su mezzi mobili);

- teleoperazioni (ossia telecomandi, telemisurazioni, telecontrolli e così via), prevalentemente per impieghi industriali e per la ricerca scientifica, ambito nel quale operano satelliti artificiali per la navigazione;

- impieghi militari generalmente espletati sulle bande delle microonde;

- traffico dei radioamatori.

Le frequenze di lavoro relative ai vari servizi radio vengono scelte nell’ambito dei vari intervalli di frequenza (o bande) definiti a livello internazionale, in modo da evitare, per quanto possibile, interferenze o intralcio nell’espletamento dei servizi.

Nella seguente tabella vengono elencate le ampiezze di banda tipiche dei principali mezzi trasmissivi usati al giorno d’oggi:

| Range di frequenze (Hz) | Sigla | Uso principale |
| --- | --- | --- |
| 103 | - | Canali telefonici |
| 104 | VLF | Canali telefonici speciali |
| 105 | LF | Cavi coassiali sottomarini |
| 106 | MF | Cavi coassiali terrestri (trasmissione dati ad alta velocità) |
| 107 | HF | Cavi coassiali terrestri e onde corte |
| 108 | VHF | Cavi coassiali terrestri, diffusione TV e radio vhf |
| 109 | UHF | Diffusione TV UHF |
| 1010 | SHF | Guide d’onda e microonde |
| 1011 | EHF | Guide d’onda elicoidali |
| 1012-1013 | - | Trasmissione a raggi infrarossi su brevi distanze |
| 1014-1015 | - | Fibre ottiche |
| 1019-1023 | - | Raggi X e raggi gamma |

L’adozione dei transistori e dei circuiti integrati ha consentito la miniaturizzazione e la grande diffusione dei radioapparati, in particolare dei ricetrasmettitori per servizio in radiomobile, spesso con l’assistenza di ponti radio ripetitori. Si è così arrivati alla saturazione delle frequenze disponibili, anche nelle bande delle frequenze ultracorte e delle microonde (VHF e UHF).

L’aumento del traffico radio è stato di tale entità da portare di necessità all’adozione di ripetitori spaziali su satelliti geostazionari, rotanti con la stessa velocità angolare della terra a 36000Km di altezza sopra l’area da servire. All’inizio del programma di telecomunicazioni spaziali, si è utilizzata la banda dei 2¸4 GHz, in quanto poco ostacolata dalle perturbazioni atmosferiche, ma i progressi tecnici e le sperimentazioni consentono ora l’impiego della banda dei 12 GHz.

### Ponte radio (cenni)

L’espressione ponte radio è usata per indicare un collegamento nel quale le onde emesse dall’estremo trasmittente si dirigono verso l’estremo ricevente in fascio assai ristretto, formando, per così dire, un ponte tra i due estremi (detti stazioni terminali). Se, come molto spesso avviene, le condizioni di propagazione impongono di realizzare il collegamento in più tratte, allora varie stazioni ricetrasmittenti (dette stazioni ripetitrici) sono intercalate tra una tratta e l’altra, come i piloni di un ponte vero e proprio.

In relazione al tipo di informazione trasmessa, si hanno ponti radio telefonici, telegrafici, televisivi e così via. A seconda che si possano usare simultaneamente una o più vie di comunicazione si hanno ponti radio monocanale o pluricanali: per esempio, nei ponti radio telefonici è possibile convogliare migliaia di canali contemporanei.

La gamma di radiofrequenze su cui lavorano i ponti radio a larga banda va da qualche centinaio a qualche migliaio di MHz: si tratta di frequenze che, se da una parte consentono la direttività del fascio trasmesso, dall’altra richiedono, per dare buone condizioni di propagazione del segnale, visibilità ottica tra il punto di partenza e quello di arrivo. Questa è la condizione fondamentale che, insieme all’attenuazione nella propagazione ed alla scelta di località facilmente accessibili in vicinanza a linee di energia ed a centri abitati per i servizi e la sorveglianza, determina la posizione delle stazioni ripetitrici intermedie ed il numero delle tratte di collegamento. Nella pratica, le singole tratte hanno assai spesso lunghezza inferiore a 100 Km.

### Cenni generali sui radioricevitori

Un radioricevitore è un apparato elettronico predisposto per ricevere, filtrare, amplificare e rendere intelligibili le informazioni contenute nelle radioonde captate tramite antenna.

Schematicamente, un generico ricevitore è costituito da una antenna e da una serie di circuiti che svolgono funzioni di amplificazione, rivelazione, cambiamento di frequenza e altre ausiliarie.

L’antenna ha il compito di captare le onde irradiate dalle stazioni radiotrasmittenti. L’onda modulata che si desidera ricevere viene separata dalle altre onde inevitabilmente captate dall’antenna (rumore e segnali di altre stazioni) per mezzo di opportuni circuiti di sintonia, nei quali è inserito un condensatore variabile (elettronicamente).

L’onda così separata viene poi amplificata mediante transistor (in principio, si usavano invece i tubi termoelettrici, detti anche valvole).

Per amplificare l’onda a radiofrequenza, esistono due metodi:

- con il metodo della amplificazione diretta, l’antenna è subito seguita da un amplificatore ad alta frequenza, cui poi segue il processo di demodulazione, ossia la separazione, effettuata da opportuni circuiti rilevatori, del segnale di interesse; il segnale demodulato viene poi amplificato negli stadi amplificatori di bassa frequenza ed è infine applicato ad un trasduttore (ad esempio un altoparlante nel caso della trasmissione radiofonica);

- decisamente prevalente, al giorno d’oggi, è invece il metodo della conversione di frequenza: i ricevitori a conversione di frequenza (detti anche ricevitori a supereterodina) convertono la frequenza dei segnali captati in una più bassa, esterna alla gamma di ricezione, detta frequenza intermedia; successivamente, è in corrispondenza di questa frequenza che si effettua l’amplificazione e la successiva demodulazione; dopo la demodulazione, si procede come nel caso precedente, ossia riamplificando il segnale modulato e inviandolo al trasduttore.

La differenza sostanziale tra i due metodi sta dunque nella frequenza alla quale si sceglie di effettuare l’amplificazione: nel primo caso, si lavora ad alta frequenza (quella del segnale modulato che è stato captato), mentre nel secondo caso si lavora ad una frequenza intermedia (quella alla quale i dispositivi di amplificazione e successiva demodulazione funzionano meglio, cioè con il minimo di distorsione e quindi il massimo di fedeltà).

#### Caso particolare: Radiotelescopio

Il radiotelescopio è uno strumento usato nella radioastronomia per determinare la posizione, sulla volta celeste, delle radiosorgenti cosmiche. Esso consiste, schematicamente, in un radioricevitore dotato di una antenna fortemente direttiva.

L’intensità dei segnali ricevuti diventa massima quando il massimo del lobo principale di radiazione dell’antenna è nella direzione della radiosorgente: la posizione di quest’ultima viene pertanto determinata in base alle coordinate altazimutali dell’asse dell’antenna in condizioni di massima intensità di ricezione.

I segnali emessi dalle radiosorgenti cosmiche hanno fase ed ampiezza variabili a caso e sono generalmente molto deboli. Di conseguenza, è fondamentale, ai fini della sensibilità del complesso, la larghezza di banda ed il rumore internamente generato del ricevitore. D’altra parte, sono state sviluppate tecniche di misurazione estremamente raffinate, che permettono di misurare segnali la cui intensità sia solo 1/100 di quella del rumore di fondo del ricevitore.

La precisione con cui può essere determinata la direzione d’arrivo dei segnali, e quindi la posizione della radiosorgente, dipende invece esclusivamente dalle caratteristiche dell’antenna. Quest’ultima è costituita da un allineamento di dipoli o da una antenna ad elementi parassiti (la cosiddetta antenna Yagi), oppure, più spesso, da un dipolo posto nel fuoco di uno specchio metallico paraboloidico: in quest’ultimo caso, il dispositivo è del tutto analogo ad un classico telescopio a riflettore.

L’antenna è generalmente montata in modo da poter essere agevolmente diretta verso un qualsivoglia punto della volta celeste.

Come misura del poter risolutivo di un radiotelescopio si assume la minima distanza angolare q alla quale possono trovarsi due radiosorgenti perché possano essere ricevute ancora separatamente (come nel caso del radar). Dato che q è all’incirca uguale, in radianti, al rapporto tra la lunghezza d’onda del segnale e il diametro dello specchio, per ottenere un poter risolutivo abbastanza alto si è costretti ad usare specchi di diametro molto grande, dell’ordine di decime di metri. Tra i più grandi radiotelescopi attualmente operanti c’è quello di Jodrell Bank, in Inghilterra, la cui antenna ha uno specchio di 76 m. Cambiando opportunamente il dipolo posto nel fuoco dello specchio, questo radiotelescopio consente di ricevere segnali nel campo da 30 a 1500 MHz, con un poter risolutivo massimo di circa 13’.

### Cenni generali sui radiotrasmettitori

Un radiotrasmettitore è un apparato elettronico che genera correnti ad alta frequenza, le quali, inviate ad una antenna trasmittente, determinano, da parte di questa, l’irraggiamento di radioonde, per la trasmissione di informazioni o anche per altri scopi (come nel caso del radar o del radiofaro degli aeroporti).

I radiotrasmettitori hanno diverse qualificazione, in base ad una serie di parametri:

- campo di lunghezza d’onda (o di frequenza) di lavoro: radiotrasmettitore a onde lunghissime, medie, corte, a microonde e così via;

- tipo di servizio esplicato: radiotrasmettitore telegrafico, telefonico, televisivo, per radiocomandi e così via;

- tipo di modulazione utilizzato: radiotrasmettitore a modulazione di ampiezza, di fase o di frequenza;

- alla potenza: radiotrasmettitore di piccola, media o alta potenza;

- particolarità costruttive e di funzionamento: radiotrasmettitore per installazione fissa, mobile, radiotrasmettitore portabile a transistor e così via.

In generale, negli attuali radiotrasmettitori si possono distinguere 3 parti fondamentali:

- l’eccitatore (o pilota), il quale genera il segnale sinusoidale alla radiofrequenza desiderata, molto stabile, con basso contenuto di armoniche e ad un basso livello di potenza;

- l’amplificatore di potenza, che eleva al desiderato livello (in certi casi fino ai MW) la potenza del segnale da trasmettere e lo trasferisce all’antenna trasmittente;

- il modulatore, che, in un punto opportuno della catena, imprime, al segnale sinusoidale prodotto dall’eccitatore, le informazioni da trasmettere.

#### Caso particolare: radiotrasmettitore a modulazione di frequenza

Il tipico uso di questi radiotrasmettitori è nella radiodiffusione, includendo sia la trasmissione di segnali fonici ad alta qualità musicale (nel campo delle onde metriche e, in particolare in Italia, nella gamma di frequenze comprese tra 87.5 MHz e 108 MHz) sia la trasmissione televisiva (in Italia, per il canale audio televisivo, su varie frequenze, comprese tra 68 MHz e circa 216 MHz nonché tra 470 MHz e 890 MHz).

Ricordiamo che, nella modulazione di frequenza, l’ampiezza del segnale modulato resta costante, mentre la sua frequenza istantanea si scosta da quella della portante di una quantità (che prende il nome di deviazione di frequenza) proporzionale all’ampiezza del segnale modulante. Nel caso dei trasmettitori radiofonici, la deviazione di frequenza è di ±75 kHz, mentre la potenza va da qualche W a qualche kW. Si tratta di una potenza decisamente inferiore a quella dei trasmettitori radiofonici a modulazione di ampiezza: il motivo è essenzialmente che la portata delle stazioni che operano su onde metriche è sostanzialmente limitata all’orizzonte sensibile dell’antenna.

Un problema notevole, in questi apparati, è che, per quanto ben realizzati siano l’oscillatore (che genera l’onda portante) ed il modulatore (che imprime le informazioni nella portante), la frequenza dell’oscillatore è comunque sempre soggetta a variazioni (lente) nel tempo; allora, per correggere queste derive di frequenza, è messo in atto un controllo automatico della frequenza, sul quale però non ci soffermiamo.

Il radiosegnale modulato, prima di essere inviato all’antenna (sotto forma di corrente di eccitazione) viene amplificato in potenza da un amplificatore lineare su tutta la banda di modulazione. Sempre con riferimento alla radiodiffusione di segnali audio, tale banda è ampia 180 kHz. Ovviamente, particolari attenzioni sono volte a che l’amplificatore ad audiofrequenza, il modulatore ed i successivi stadio a radiofrequenza siano esenti da distorsione. Al fine di migliorare la qualità della trasmissione, si provvede, con appositi filtri ad audiofrequenza, ad esaltare le audiofrequenze più elevate, secondo un processo detto di pre-enfasi. Ovviamente, in ricezione, deve essere attuato il processo inverso, che sarà cioè una de-enfasi.

### Cenni alla trasmissione di dati su canali analogici

Per lo scambio di informazioni tra calcolatori, e tra calcolatori e utilizzatori, è necessario utilizzare mezzi per la trasmissione di segnali in forma numerica. Occorre tuttavia, per molte applicazioni, sfruttare, per la trasmissione di dati, sistemi e canali di trasmissione già esistenti per altri scopi: in modo particolare, occorre sfruttare l’esistente rete per la trasmissione analogica dei segnali telefonici. Rientra, in questo quadro, l’importante problema della trasmissione di dati su singolo canale telefonico. Per questa applicazione, le difficoltà principali scaturiscono dal fatto che il canale telefonico presenta generalmente forti distorsioni di fase (cui però il segnale telefonico è praticamente insensibile) e anche disturbi impulsivi (che, entro certi limiti, non hanno grande rilievo nella trasmissione telefonica, data la tendenza dell’utente a integrare il rumore su tempi relativamente lunghi). Quest’ultimo tipo di disturbo è presente, in modo particolare, sulle linee commutate, per le quali si ha anche l’inconveniente che il percorso tra due utenti cambia ad ogni collegamento e quindi cambiano anche le caratteristiche del canale (in particolare quella di fase).

In ogni caso, i canali telefonici devono essere equalizzati se si desidera adoperarli per una efficiente trasmissione di dati.

## Segnali multipli

### Introduzione

Nella pratica delle telecomunicazioni accade spesso di dover inviare, sulla stessa direttrice di comunicazione, molti segnali simultanei: tipico è il caso delle conversazioni telefoniche tra numerosi utenti che comunicano a due a due contemporaneamente. In casi come questo si dice che sulla predetta direttrice viene trasmesso un segnale multiplo.

Il caso più semplice è quello in cui ad ogni segnale semplice (per esempio ad ogni conversazione telefonica) è assegnato un mezzo trasmissivo indipendente, come ad esempio una particolare linea di un cavo con molte linee: in questo caso, il segnale multiplo può dirsi del tipo a divisione di spazio (SDM, space division multiplex), il che indica appunto che la distinzione tra i singoli segnali avviene spazialmente. Si tratta, d’altra parte, di un tipo estremamente semplice di segnale multiplo, che non aggiunge molto alla nozione di segnale semplice. Per questo motivo, la denominazione di segnale multiplo viene generalmente riservata a quei segnali compositi che utilizzano uno stesso mezzo trasmissivo: ad esempio, è possibile trasmettere più di 10000 segnali telefonici sulla stessa linea coassiale. Nel seguito ci riferiremo dunque solo a questo tipo di segnale multiplo.

Quando dobbiamo formare un segnale multiplo, abbiamo un evidente vincolo di fondo da rispettare: dobbiamo essere sempre in grado di riconoscere e separare i singoli segnali componenti. Esistono allora due tecniche fondamentali atte a soddisfare questa condizione.

### Tecnica della divisione di frequenza

Nella tecnica della divisione di frequenza (FDM, frequency division multplex): in questa tecnica, il segnale multiplo è ottenuto semplicemente allocando i singoli segnali semplici in differenti intervalli di frequenza, modulando ciascuno di essi con differenti onde portanti. La larghezza di banda minima che può essere occupata da ciascun segnale trasposto in frequenza è pari alla larghezza di banda occupata dal segnale originario: questo risultato è ottenuto praticamente usando una modulazione di ampiezza a banda laterale unica (SSB). Il segnale multiplo viene perciò indicato, in questo caso, con la sigla FDM-SSB, proprio per indicare la divisione di frequenza e la tecnica con cui è stata ottenuta. Se B è la banda assegnata al singolo segnale semplice, la banda occupata dal segnale multiplo sarà approssimativamente NB, dove N è il numero di segnali semplici associati. La situazione è illustrata nella figura seguente:

In ricezione, si dovranno predisporre N filtri (oppure un unico filtro sintonizzabile a seconda dei casi), ciascuno con banda B, che dovrà selezionare solo il segnale di interesse, eliminando gli altri.

#### Metodi con cui realizzare un segnale FDM

Abbiamo dunque detto che un segnale multiplo FDM è ottenuto allocando i singoli segnali semplici in differenti intervalli di frequenza: questo lo si ottiene facendo in modo che ogni segnale moduli una determinata portante. Per N segnali, ci saranno cioè N portanti.

A seconda del tipo di modulazione adottata, si ottengono chiaramente segnali multipli con diverse caratteristiche, più o meno favorevoli a seconda delle applicazioni:

- sistema con modulazione di ampiezza: quando il singolo segnale modula d’ampiezza una portante, ma non viene trasmessa la portante stessa (si realizza cioè una modulazione AM standard), lo svantaggio è nella necessità di usare un demodulatore coerente, mentre il vantaggio è quello di non caricare inutilmente, con la presenza delle portanti, gli amplificatori: infatti, questo ulteriore carico richiederebbe un comportamento lineare su un più ampio intervallo di ampiezze, al fine di evitare le distorsioni armoniche (di cui si parlerà più avanti) e i conseguenti problemi dovuti all’intermodulazione. Non solo, ma se la portante non viene trasmessa, la potenza del segnale modulato diventa proporzionale alla potenza del segnale modulante e non si trasmette niente quando il canale è a riposo: questo reca un ulteriore grosso vantaggio in termini di carico degli amplificatori, specialmente nel caso di segnali caratterizzati da considerevoli pause o, comunque, da notevoli variazioni di potenza, come il segnale telefonico.

- Le 3 possibili tecniche di modulazione sono le seguenti:

- modulazione di ampiezza con banda laterale unica (SSB): questa tecnica è quella che minimizza l’occupazione di banda, in quanto ogni segnale modulato occupa una banda pari a quella del segnale modulante; lo svantaggio è invece quello di richiedere una elevata selettività dei filtri in ricezione, specie nel caso in cui il segnale modulante abbia un elevato rapporto tra frequenza massima e frequenza minima (in questi casi, può essere preferibile un sistema con banda laterale parzialmente soppressa);

- modulazione di ampiezza in doppia banda laterale e portante soppressa (DSB-SC): rispetto alla modulazione SSB, in questo caso occupiamo una banda doppia (ogni segnale modulato ha banda pari al doppio della banda del segnale modulante), ma possiamo usare filtri meno selettivi e quindi più semplici; la selettività potrà inoltre essere tanto minore quanto maggiore è la distanza tra le varie portanti. Infine, si può anche pensare di trasmettere due segnali in quadratura, occupando la stessa banda necessaria a trasmettere uno solo dei due: dato però che questa tecnica è più sensibile al rumore, essa è consigliabile solo quando i due segnali modulanti sono di tipo numerico, dato che i segnali di tipo numerico sono più immuni ai disturbi ed alle interferenze;

- modulazione di ampiezza in doppia banda laterale e portante trasmessa (AM-standard): in questo caso, abbiamo ancora il problema della occupazione di banda doppia rispetto alla SSB ed abbiamo anche il problema della maggiore potenza da trasmettere, in quanto, anche quando i segnali modulanti sono nulli (si parla di canali inattivi), vanno comunque trasmesse le portanti; d’altra parte, il grosso pregio è nella possibilità di effettuare in ricezione una demodulazione non coerente, il che semplifica la realizzazione degli apparati riceventi;

- modulazione angolare: anche la modulazione angolare (di frequenza o di fase) consente di spostare in frequenza un segnale, modificandone però le caratteristiche; la banda occupata è maggiore rispetti ai casi precedenti e viene trasmessa sempre la stessa potenza, quale che si la potenza del segnale modulante. Questo tipo di modulazione viene usata più di frequente per la trasmissione di segnali di tipo numerico.

### Tecnica della divisione di tempo

Nella tecnica della divisione di tempo (TDM, time division multiplex), l’informazione relativa ai diversi segnali semplici viene inviata in tempi diversi. In pratica, il canale di trasmissione viene messo a disposizione dei singoli canali in successione di tempo.

Per comprendere come funziona questa tecnica, facciamo riferimento ad un caso concreto, che è quello della trasmissione numerica del segnale telefonico. A questo proposito, cominciamo col dire che lo standard internazionale prevede, per la trasmissione numerica dei segnali telefonici, una frequenza di campionamento di 8000(Hz) ed una quantizzazione effettuata con 8 bit. Questi valori indicano, in pratica, che il segnale binario in uscita al quantizzatore, ossia il segnale che deve essere trasmesso (a meno di ulteriori bit di controllo aggiunti dal codificatore di canale) attraverso il canale, consiste di 64000 bit emessi al secondo: infatti, una frequenza di 8000(Hz) implica che vengano prelevati 8000 campioni al secondo e, se a ciascun campione vengono associati 8 bit, si ha che la “sorgente complessiva”, ossia l’insieme di sorgente-campionatore-quantizzatore, emette un segnale composto da 64000 bit al secondo.

Di conseguenza, il canale usato per la trasmissione del singolo segnale telefonico deve avere una “capacità” di almeno 64000 bit al secondo, ossia deve poter trasmettere almeno 64000 bit al secondo.

Dato che i canali utilizzati consentono di ottenere delle capacità di gran lunga maggiori, è possibile usarli per trasmettere “più conversazioni in parallelo”. Vediamo come.

Se la frequenza di campionamento usata nello standard PCM è di 8000(Hz), il periodo di campionamento è di 125msec: questo significa che, una volta prelevato, quantizzato e trasmesso un campione, sono necessari 125msec perché venga prelevato, quantizzato e trasmesso il campione successivo. Quindi, tra l’invio di un campione e l’invio del successivo, il canale risulta “inattivo” per 125msec:

In questo schema, abbiamo rappresentato i tempi di invio del 1° campione, del 2° campione e del 3° campione prelevati dalla generica sorgente S1. Risulta allora evidente il tempo durante il quale il canale rimane inattivo. Allora, possiamo pensare di impiegare il tempo che intercorre tra il primo e il secondo campione della S1, per inviare il primo campione di un’altra sorgente, che indichiamo con S2; stesso discorso per l’intervallo di tempo che intercorre tra il secondo ed il terzo campione di S1 e così via per tutti gli intervalli di tempo:

Se poi avanza ancora tempo, possiamo inviare anche i campioni emessi da una terza sorgente e così via, finche il tempo a disposizione non si esaurisce:

In tal modo quindi, noi riusciamo a trasmettere, contemporaneamente, più di una conversazione, ossia riusciamo ad implementare, su un unico canale fisico, più di un canale logico.

E’ subito ovvio che il numero di canali logici che noi possiamo realizzare con un unico canale fisico dipende dalla capacità di tale canale fisico: considerando che ogni canale logico, secondo lo standard, necessita di 64000 bit al secondo, avremo bisogno di un canale fisico di almeno 128000 bit/secondo per realizzare due canali logici, di un canale fisico di almeno 192000 bit/secondo per realizzare 3 canali logici e così via.

A seconda di quanti canali logici noi realizziamo, si parla di un diverso “livello”: per esempio, si parla di “gerarchia del 1° livello” quando i canali logici realizzati sono 32.

E’ bene inoltre sottolineare come non tutti i canali logici sono utilizzati per trasmettere comunicazioni telefoniche, in quanto alcuni di essi vengono utilizzati per comunicazioni di servizio, ossia per inviare informazioni necessarie a far funzionare l’apparato di comunicazione; in particolare, ci sono fondamentalmente informazioni necessarie per la “sincronizzazione” degli apparati e scambi di comunicazioni varie tra le varie centrali. Per esempio, nella gerarchia del 1° livello, il canale numero 1 viene usato per la sincronizzazione, mentre il canale 17 viene usato per mettere in comunicazione le varie centrali.

Vengono inoltre trasmesse alcune oscillazioni, con livello accuratamente stabilizzato, dette frequenze pilota: queste oscillazioni servono sia per la regolazione ed il controllo del sistema di trasmissione, sia anche per misurare il livello relativo di un certo segnale multiplo in quei punti dove tale misura interessa (per questa operazione, il segnale telefonico non va bene, in quanto esso ha un livello variabile al variare del parlatore).

Dobbiamo adesso capire come si possa realizzare uno schema di trasmissione di questo tipo. Lo si fa secondo lo schema della figura seguente:

A sinistra ci sono le N sorgenti (per esempio N utenti che stanno telefonando) che inviano le proprie informazioni verso il mezzo trasmissivo (indicato con la dicitura canale multiplo). Tale mezzo trasmissivo, tramite un apposito commutatore sincrono, viene reso disponibile, per ciascun canale, non in modo continuativo, ma solo in intervalli di tempo discreti, equispaziati tra loro di un tempo pari a T0/N, dove T0 è il tempo necessario al commutatore per compiere un intero giro. In pratica, quindi, il commutatore campiona le informazioni di ciascun canale con un periodo di campionamento pari a T0/N.

E’ ovvio, allora, che il meccanismo funziona senza inconvenienti solo se i segnali singoli sono temporalmente discontinui, rappresentati cioè da una successione di simboli temporalmente distinti: in caso contrario, si perderebbero tutte le informazioni che il singolo segnale trasporta mentre il commutatore si sta dedicando agli altri segnali. Il caso più semplice è ovviamente quello, descritto prima, della trasmissione numerica: in questo caso, ogni segnale singolo è costituito dagli impulsi rappresentanti dei bit, per cui si tratta di segnali tutti con la stessa frequenza di cifra. Se i singoli segnali sono di tipo numerico, si può pensare sia di prelevare un bit per volta da ognuno di essi, sia anche gruppi di bit per volta, nel caso in cui la frequenza di cifra sia molto maggiore della frequenza con cui il commutatore rende disponibile il canale per ciascun segnale.

Se i singoli segnali sono invece tempo-continui, allora vanno necessariamente campionati e in qualche modo è il commutatore stesso che fa da campionatore: dopo di esso, andrà quindi predisposto un opportuno sistema che operi la quantizzazione dei campioni e la successiva trasmissione sul mezzo trasmissivo unico.

A questo punto, dobbiamo capire quanto sia estesa la banda necessaria a trasmettere un segnale TDM comprendente N segnali semplici: si può dimostrare che la banda minima richiesta è la stessa richiesta da un segnale di tipo FDM, cioè è pari ad N volte la banda B dei singoli segnali. Una giustificazione intuitiva di questo è rappresentata nella figura seguente, riferita al caso di un segnale multiplo TDM (indicato con m) composto da N=3 canali:

Il generico segnale numerico singolo di partenza è formato da impulsi di durata T: data l’azione del commutatore, nel segnale TDM il tempo riservato a ciascun impulso è diviso per N  rispetto al tempo T, per cui ciascun impulso dura adesso un tempo T/N. Si è cioè ottenuto un nuovo segnale di tipo numerico, dove però il tempo di ripetizione degli impulsi è diventato T/N. La corrispondente banda occupata sarà allora N volte la banda del segnale di partenza, ossia appunto BN.

Questo quando i singoli segnali componenti sono già numerici. Se invece si tratta di segnali tempo-continui, bisogna per prima cosa campionarli: se B è la banda occupata dal generico di questi segnali, la minima frequenza di campionamento sarà 2B, il che significa che avremo 2B campioni al secondo per ogni segnali. Multiplando questi campioni, si ottiene un segnale TDM che prevede 2NB campioni al secondo: allora, la banda minima necessaria, per non avere interferenza tra i vari campioni, è ancora una volta NB.

Abbiamo dunque visto che è basilare il funzionamento del commutatore, che consente la separazione di ciascun canale dagli altri, in quanto effettua un “prelievo” temporale dei campioni relativi a ciascun canale. Lo stesso commutatore deve essere presente in ricezione, dove si comporterà nello stesso modo: esso deve prelevare un campione per volta dal segnale TDM che riceve dal mezzo trasmissivo e deve inviare ogni campione al corrispondente ricevitore. E’ ovvio, quindi, che i due commutatori in trasmissione ed in ricezione devono essere perfettamente sincroni, in modo che ogni ricevitore riceva solo i campioni che gli competono. Data la criticità della sincronizzazione, nel segnale multiplo trasmesso viene inserito un apposito segnale di sincronismo di trama: esso comunica all’apparecchiatura ricevente dove è stata convenzionalmente fissata l’origine dei tempi in trasmissione, a partire dalla quale è quindi possibile effettuare la numerazione dei canali 1,2,3,.....N.

#### Osservazione: caratteristiche statistiche del segnale telefonico multiplo FDM

Un segnale telefonico multiplo realizzato con tecnica FDM è, in pratica, un segnale dato dalla somma di tanti segnali statisticamente indipendenti tra di loro. Allora, invocando il famoso teorema del limite centrale, la distribuzione statistica delle ampiezze del segnale, per un grande numero di canali multiplexati, tende ad essere di tipo gaussiano. Allora, possiamo interpretare un segnale telefonico multiplo FDM con grande numero di canali come un rumore termico (quindi con distribuzione gaussiana delle ampiezze), con densità spettrale di potenza costante in una banda pari a quella del segnale composito . Questo consente di fare i calcoli su un sistema di questo tipo: all’uscita del mezzo trasmissivo, infatti, si può assumere che arrivi un segnale con densità spettrale di potenza hS(f) che è quella di un rumore gaussiano equivalente ed al quale si sovrapporrà un rumore in ricezione (comprensivo del solito rumore fornito dal mezzo trasmissivo e da quello fornito dalla successiva apparecchiatura ricevente) con densità spettrale di potenza hS(f). Il rapporto segnale-rumore all’ingresso dell’apparato ricevente è dunque

SN|IN=hS(f)hN(f)≃kTeq,SFkTeq,N

dove abbiamo supposto che le due densità spettrali siano praticamente costanti su tutta la banda considerata (il che non necessariamente è vero, almeno per hS(f), dato che la banda occupata potrebbe essere particolarmente ampia), dove F tiene conto della rumorosità dell’apparato di ricezione (ricordiamo che hN(f) è il rumore dell’apparato riportato però a monte dell’apparato stesso, da cui appunto la necessità di considerare il fattore di rumore) e dove Teq,S e Teq,N sono le temperature equivalenti di rumore, la prima da calcolarsi e la seconda che si può ritenere pari alla temperatura ambiente di 293°K.

#### Segnali di tipo numerico multiplati a divisione di frequenza

I segnali soggetti a multiplazione con divisione di frequenza non sono solo quelli analogici, ma anche quelli di tipo numerico. In questo caso, ci sono notevoli differenze.

In primo luogo, bisogna affrontare la scelta della modulazione da adottare per allocare in frequenza in vari spettri: bisogna allora ricordarsi che i segnali numerici sono molto sensibili alle distorsioni di fase, per cui non si può pensare, come nel caso analogico con modulazione SSB, di usare in ricezione una oscillazione locale non coerente con la portante.

Inoltre, i segnali numerici presentano molto spesso uno spettro che comincia da frequenza zero, nel qual caso sappiamo che il sistema SSB non è utilizzabile, in quanto non si possono realizzare filtri che separino perfettamente la banda laterale superiore da quella inferiore. In questi casi, è necessario o modificare opportunamente lo spettro del segnale numerico elementare o ricorrere almeno ad una modulazione di tipo VSB.

D’altra parte, i segnali numerici sono più resistenti ai disturbi, per cui i problemi dell’intermodulazione sono meno gravi.

Un tipico segnale numerico multiplo FDM si ottiene quando si trasmettono più segnali telegrafici (che sono segnali numerici) in un unico canale telefonico: in questo caso, si adotta una modulazione di frequenza, che è particolarmente vantaggiosa per la sua semplicità.

### Caratteristiche richieste al mezzo trasmissivo

Per quanto riguarda i requisiti sulle caratteristiche del mezzo trasmissivo, il segnale TDM ed il segnale FDM hanno proprietà notevolmente diverse.

Nel caso del segnale FDM, distorsioni di ampiezza e di fase producono degli effetti che possono essere valutati separatamente per ciascun canale componente, in funzione evidentemente della porzione della caratteristica di ampiezza e della porzione della caratteristica di fase che cadono entro la banda del segnale considerato:

Nel caso semplice in cui le caratteristiche del mezzo varino così lentamente con la frequenza da potersi ritenere che in ciascun canale l’ampiezza sia costante e la fase lineare, l’effetto delle distorsioni predette è minimo, in quanto provoca semplicemente una differenza di livello (distorsione di ampiezza) ed una differenza di ritardo (distorsione di fase) tra i vari canali. Più problemi ci sono invece, sempre per un segnale FDM, per eventuali distorsioni armoniche, dovute ad esempio ad una caratteristica di trasferimento del tipo seguente:

Queste non linearità producono frequenze spurie (da cui appunto il termine di distorsione armonica), che determinano interferenza tra vari canali: infatti, una frequenza che inizialmente apparteneva ad un certo canale, passa attraverso la non linearità e viene spostata su un altro canale, dando appunto interferenza tra i due.

Nel caso del segnale TDM, invece, la situazione è in un certo senso complementare. Ad esempio, le distorsioni armoniche appena considerate producono conseguenze che possono essere valutate separatamente per ciascun canale: infatti, la non linearità del sistema agisce in successione sui singoli segnali, modificandone l’ampiezza in modo non lineare. Al contrario, le distorsioni di ampiezza e di fase producono deformazioni dei segnali trasmessi, per esempio producendo delle code di un canale che cadono in corrispondenza dei tempi riservati ad altri canali: si genera in questo caso delle interferenze, che poi non sono altro, con riferimento alla trasmissione numerica, che delle interferenze intersimbolo.

E’ bene fare anche una osservazione a proposito di un segnale FDM: se questo segnale comprende un numero elevato di segnali singoli e la banda di tali segnali è ampia, la banda occupata sul mezzo trasmissivo è a sua volta piuttosto ampia, il che fa si che le caratteristiche del mezzo differiscano anche notevolmente dai segnali in bassa frequenza a quelli in alta frequenza. Per evitare che ci sia una differenza eccessiva, spesso si fa in modo che il segnale FDM complessivo non inizi ad una frequenza molto bassa, in modo che il rapporto tra la massima frequenza e la minima frequenza non sia troppo elevato.

Il segnale FDM ebbe in passato una applicazione molto maggiore del segnale TDM, principalmente perché le operazioni più delicate venivano effettuate, per il sistema FDM, da filtri, ossia da dispositivi realizzabili essenzialmente con elementi passivi. Questo consentiva di ottenere una alta affidabilità, un piccolo ingombro e un basso consumo. Quando poi sono comparsi il transistore e successivamente i circuiti integrati, la situazione è profondamente cambiata, per cui i sistemi TDM sono diventati sempre più numerosi, dato anche il contemporaneo e rapido progresso delle tecniche di elaborazione numerica dei segnali e quindi della trasmissione numerica.

### Considerazioni generali sui filtri in ricezione

Abbiamo ormai capito che un componente fondamentale di un qualsiasi sistema di trasmissione è il filtro, il quale, a prescindere da dove si trova (trasmissione o ricezione), deve presentare caratteristiche di buona selettività. Facciamo allora una serie di considerazioni qualitative sulla realizzazione concreta dei filtri.

In primo luogo, un filtro costituito da un doppio bipolo reattivo chiuso su resistenze ha, a parità di attenuazione desiderata nella banda attenuata,  una complicazione (ossia un numero di componenti) tanto maggiore quanto più l’intervallo di transizione tra banda passante e banda attenuata è piccolo rispetto alla banda passante; in altre parole, non conta l’intervallo di transizione in sé, quanto il suddetto intervallo confrontato con la banda passante.

Inoltre, a parità di filtro, quanto più elevata è la frequenza centrale della banda passante, tanto più stabili devono essere i vari componenti, in modo che le variazioni dei loro parametri siano percentualmente piccole.

Ancora, le perdite inevitabilmente associate agli elementi reattivi producono degli effetti maggiori in quei filtri con intervallo di transizione piccolo rispetto alla banda passante. Inoltre, al variare della frequenza centrale, l’effetto delle perdite si manterrebbe costante se il fattore di qualità degli induttori (QL=wL/R) e dei condensatori (QC=wRC=wC/G) si mantenesse proporzionale alla frequenza. Nella pratica, invece, ciò non accade, in quanto i parametri R, L e C variano anch’essi con la frequenza: si riscontra che, oltre una certa frequenza di lavoro, il fattore di qualità non è costante, mentre lo è il cosiddetto fattore di perdita, che vale R/L per un induttore e G/C per un condensatore.

Per questa serie di motivi, i filtri sono spessi realizzati usando non tanto risonatori elettrici (circuiti RLC parallelo o, meno di frequente, RLC serie), ma risonatori di tipo meccanico, con i quali è più facile ottenere la stabilità e le basse perdite richieste. L’accoppiamento elettromeccanico necessario in queste applicazioni è ottenuto sfruttando tipicamente il fenomeno della piezoelettricità: lo sfruttamento di questo fenomeno ha portato all’attuazione di filtri a quarzo, che usano appunto risonatori a quarzo al posto dei risonatori elettrici, con connessioni elettriche tra i vari risonatori e l’aggiunta di opportuni induttori per consentire l’attuabilità dei filtri per le bande richieste.

Nel caso in cui si usino invece filtri elettrici (si tratta, in generale, di doppi bipoli reattivi chiusi su resistenze, come un LC parallelo con resistenza di carico), gli inconvenienti di cui abbiamo parlato prima si possono superare con metodi cosiddetti a doppia modulazione. Consideriamo ad esempio un segnale modulante di tipo telefonico, cioè con frequenze tra 300 Hz e 3.4kHz:

In questo schema, il segnale modulante entra in un primo modulatore, che effettua una modulazione DSB-SC con una portante ad 8 kHz; il segnale di uscita occupa quindi una banda di 6800 kHz centrata sugli 8 kHz. Il successivo filtro (indicato come filtro principale) è quello che deve possedere la selettività maggiore, in quanto deve filtrare una delle due bande laterali (nel caso considerato, esso filtra la banda laterale superiore). Il segnale così ottenuto è dunque un segnale SSB che va però ancora traslato in frequenza, il che si ottiene con una successiva modulazione DSB-SC, usando questa volta una portante a 56MHz. Il segnale così ottenuto presenta una notevole spaziatura tra le due bande laterali, per cui il filtro che deve eliminare una delle due (quella inferiore nel caso considerato) può presentare una selettività senz’altro minore rispetto al filtro precedente.

Con questo schema, abbiamo cioè ottenuto una modulazione SSB con due successive modulazioni e due filtraggi, di cui però il primo molto selettivo ed il secondo molto meno.

E’ ovvio che si parli di onda modulata, in quanto ci riferiamo alla trasmissione via radio (o via ponte radio), ossia alla trasmissione attraverso un mezzo trasmissivo di tipo passa banda, nel quale i normali segnali come quello telefonico, quello radiofonico o quello televisivo, possono essere trasmessi solo se, appunto in trasmissione, vengono fatti passare attraverso un apparato di modulazione.

Questo dispositivo serve ad amplificare il segnale modulante prima che venga usato per la modulazione di frequenza della portante.

Ricordiamo, a questo proposito, che un segnale numerico può rappresentare, in modo unico, tutti i segnali che interessano in pratica, eventualmente associandoli tra loro, a seconda della necessità, con la tecnica della divisione di tempo: questo costituisce una delle ragioni principali per cui la trasmissione in forma numerica è tanto importante per gli sviluppi di reti di comunicazione capaci di soddisfare a tutte le esigenze di servizio.

Quando invece si affitta permanentemente una linea, le variazioni delle caratteristiche di trasmissione sono soltanto quelle che avvengono nel tempo, a causa, ad esempio, delle variazioni di temperatura.

A rigore, un segnale che non contiene la continua è, per definizione, un segnale passa-banda; tuttavia, un segnale passa-banda in cui la frequenza massima è molto maggiore della frequenza minima, si può in prima approssimazione vedere come un segnale passa-basso. Per esempio, consideriamo la differenza che c’è quando bisogna campionare un segnale passa-basso o un segnale passa-banda: nel primo caso, la minima frequenza di campionamento è il doppio della frequenza massima del segnale (che poi coincide con la banda), mentre nel secondo caso è il doppio della banda passante, cioè della differenza tra frequenza massima e frequenza minima; se però la frequenza massima è molto maggiore della minima, allora si considererà una frequenza di campionamento doppia della frequenza massima, intendendo quest’ultima come banda del segnale.

Questi 8000 Hz per la frequenza di campionamento derivano dall’applicazione del teorema del campionamento: il segnale telefonico (o, meglio, il segnale vocale di qualità telefonica) è un segnale con banda compresa tra 300 Hz e 3400 Hz, cioè un segnale praticamente passa-basso (anche se non contiene la continua, vi è comunque abbastanza vicino); allora, in base al teorema del campionamento, per conservare le informazioni  contenute nel segnale è sufficiente una frequenza di campionamento di 6800 Hz, pari cioè al doppio della banda occupata. Gli 8000 Hz derivano allora dalla necessità di sovracampionare, cioè di andare ben al di sopra del limite minimo teorico, al fine di prevenire le limitazioni fisiche dei dispositivi utilizzati.

Ricordiamo che un segnale numerico non è altro che una sequenza di segnali elementari, uguali tra loro ma moltiplicati per un coefficiente che porta di fatto l’informazione binaria: ad esempio, nel caso di una codifica ortogonale, il segnale elementare è un rettangolo e viene moltiplicato per un coefficiente +1 o 0 a seconda che si voglia trasmettere l’1 logico o lo 0 logico; nella codifica antipodale, invece, si usa ancora il rettangolo, ma i coefficienti sono +1 e -1.

La differenza con l’interferenza da intersimbolo vista nel capitolo sulla trasmissione numerica era che, in quel caso, erano i simboli dello stesso segnale che interferivano gli uni con gli altri; nel caso del segnale TDM, a questa interferenza si aggiunge invece quella dovuta a simboli appartenenti ad altri segnali, il che rende più critica la cosa.